暨南大学本科实验报告专用纸

课程名称        计算机视觉实验        成绩评定

实验项目名称      抗混叠滤波和自适应下采样

指导教师    赵乘骥,安荣邦

实验项目编号             实验项目类型    实验地点  教108

学生姓名    黄冠达    学号          2022150578

学院       国际能源学院        系          专业   自动化

实验时间 2026 年 4 月 10 日

一、实验题目

第一部分

方法A：直接下采样（硬抽样）：对Chirp图进行4倍下采样时，由于图像边缘频率过高，超过了奈奎斯特频率，高频信号在采样过程中发生折叠，混入低频区域。结果图像中出现了明显的交叉水波纹和摩尔纹，视觉效果杂乱失真。

方法B：高斯滤波 + 下采样：在下采样前先对图像进行高斯平滑，相当于加了一个低通滤波器。虽然图像变模糊了，但高频成分被有效滤除，避免了采样时的频率混叠。最终下采样结果没有出现伪影，画面干净。

通过FFT将图像转换到频域后，混叠现象一目了然。

直接下采样：频谱图中，除了中心原有的低频环外，四周还出现了多个交叉的圆环。这些正是高频信号发生折叠、周期性延拓产生的混叠成分。

高斯滤波+下采样：频谱图四周的混叠环完全消失，只留下中心干净的低频能量。说明高斯预滤波有效截断了超高频信号，从根源上消除了混叠。

第二部分

σ太小(0.5/1.0)：模糊不足 → 仍有水波纹（混叠残留）

σ太大(4.0)：模糊过度 → 细节丢失（过度平滑）

σ≈2.0：恰到好处 → 无水波纹 + 细节保留好

第三部分

思考题

如果对一张人脸照片做4倍下采样，人脸区域和背景区域应该用相同的σ吗?为什么?如果不同，怎么决定各自用多大的σ?

不应该用相同的σ。因为人脸区域包含眼睛、眉毛等高频细节，需要较小的σ（如1.0~1.4）来保留特征；而背景区域通常平滑，可以用较大的σ（如1.8~2.5）来充分抑制混叠。决定方法是通过梯度分析或人脸检测来估计局部M值，再按σ=0.45M公式计算每个区域的最佳σ。

二、实验代码：

import cv2

import numpy as np

import os

print("===== 第四次实验 =====")

os.makedirs("build", exist_ok=True)

# 生成棋盘格图像

def make_check(w, block):

mat = np.zeros((w, w), dtype=np.uint8)

for i in range(w):

for j in range(w):

if ((i // block) + (j // block)) % 2 == 0:

mat[i, j] = 255

return mat

# 生成频率渐变波纹图

def make_chirp(w):

x = np.linspace(-1, 1, w)

y = np.linspace(-1, 1, w)

xx, yy = np.meshgrid(x, y)

r = np.sqrt(xx**2 + yy**2)

out = np.sin(48 * np.pi * r**2)

out = ((out + 1) / 2 * 255).astype(np.uint8)

return out

w = 512

chk = make_check(w, 8)

chirp = make_chirp(w)

cv2.imwrite("build/src_check.jpg", chk)

cv2.imwrite("build/src_chirp.jpg", chirp)

scale = 4

# 直接下采样

chk_direct = chk[::scale, ::scale]

chirp_direct = chirp[::scale, ::scale]

cv2.imwrite("build/direct_check.jpg", chk_direct)

cv2.imwrite("build/direct_chirp.jpg", chirp_direct)

# 高斯滤波后下采样

sigma = 1.8

k = int(2 * np.ceil(2 * sigma) + 1)

k = k if k % 2 == 1 else k + 1

chk_blur = cv2.GaussianBlur(chk, (k, k), sigma)

chirp_blur = cv2.GaussianBlur(chirp, (k, k), sigma)

chk_smooth = chk_blur[::scale, ::scale]

chirp_smooth = chirp_blur[::scale, ::scale]

cv2.imwrite("build/gauss_check.jpg", chk_smooth)

cv2.imwrite("build/gauss_chirp.jpg", chirp_smooth)

# 频谱函数

def spec(im):

fft = np.fft.fft2(np.float32(im))

shift = np.fft.fftshift(fft)

mag = 20 * np.log(np.abs(shift) + 1)

return cv2.normalize(mag, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX, dtype=cv2.CV_8U)

cv2.imwrite("build/fft_direct.jpg", spec(chirp_direct))

cv2.imwrite("build/fft_gauss.jpg", spec(chirp_smooth))

# 不同sigma测试

sig_list = [0.5, 1.0, 2.0, 4.0]

for s in sig_list:

ksize = int(2 * np.ceil(2 * s) + 1)

if ksize % 2 == 0:

ksize += 1

b = cv2.GaussianBlur(chirp, (ksize, ksize), s)

res = b[::scale, ::scale]

cv2.imwrite(f"build/test_sigma_{s}.jpg", res)

# 自适应下采样

src = chirp

gx = cv2.Sobel(src, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)

gy = cv2.Sobel(src, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

grad = np.sqrt(gx**2 + gy**2)

weight = cv2.normalize(grad, None, 0, 1, cv2.NORM_MINMAX)

soft = cv2.GaussianBlur(src, (5, 5), 0.5)

strong = cv2.GaussianBlur(src, (9, 9), 1.8)

fusion = (weight * strong + (1 - weight) * soft).astype(np.uint8)

adapt_out = fusion[::4, ::4]

normal_out = strong[::4, ::4]

diff = cv2.absdiff(adapt_out, normal_out)

diff_show = cv2.normalize(diff, None, 0, 255, cv2.NORM_MINMAX)

cv2.imwrite("build/adapt_result.jpg", adapt_out)

cv2.imwrite("build/adapt_error.jpg", diff_show)

print("全部完成")